Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

a helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló

19/2009. (XI. 26.) számú rendelete

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35.§-ában és 37.§ (1) bekezdésében és a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről szóló 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendeletben foglaltak alapján Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1) Hajdúszoboszló város 2009-2014. évre vonatkozó helyi hulladékgazdálkodási tervét e rendelet melléklete határozza meg.

(2) A rendelet hatálya kiterjed Hajdúszoboszló város teljes közigazgatási területére.

2. §

Jelen rendelet 2009. december 1-jén lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a 15/2005. (VI. 15.) Ör. számú rendelet.

Dr. Sóvágó László                                       	  	Dr. Vincze Ferenc

polgármester                                                                       jegyző

Melléklet

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

Hajdúszoboszló

Hősök tere 1.

I.) A tervkészítés általános adatai:

- Tervezési szint: helyi hulladékgazdálkodási terv

- Készítő neve és címe: Zöldrügy Kft.(Czinegéné Hartman Éva -Környezetmérnök)

### Hajdúböszörmény, Külső- Hadházi út. 10/A  4220

Tel: 06/30-279-1019, Fax: 52/561-467

E-mail: zoldrugy@zoldrugy.axelero.net

- Tervezés bázisa: 6 év (2009-2014)

Hajdúszoboszló Város általános jellemzése:

A Dél -Hajdúság kistáj északi részén fekvő Hajdúszoboszló területe 238,7 km2 (ebből belterület 11,12 km2, külterület 227,57 km2). Határában három tájegység találkozik: észak-északnyugatról a Hortobágy, északkeletről a Hajdúhát, délről pedig a Berettyó, illetve a Nagy - Sárrét határolják. A városi terület a Hajdúságon, a Hajdúháton és a Hortobágy tájegységen terül el. Hajdúszoboszló területének zöme a Hajdúságon található, csak az északnyugati és keleti szöglete nyúlik át a Hajdúhátra, illetve az összefüggő területtől területileg is elválasztott nyugati rész húzódik át a Hortobágy tájegység területére.

Megye: Hajdú-Bihar megye.
Észak- Alföld régió.
Hajdúszoboszlói kistérség. 
Lakosok száma: 23383. 
Lakások száma: 10280. 
Terület: 23870 hektár. 
Telefon körzetszám: 52. 
Irányítószám: 4200.

Demográfiai adatok:

|  | 1990 | 2000 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| lakosság száma (fő) | 24.599 | 24.228 | 23.806 |
| tartósan munkanélküliek száma (fő) | Nincs adat | 659 | 357 |
| Aktív korú (18 év feletti, nem nyugdíjas) lakosság száma (fő) | Nincs adat | 14.362 | 14.270 |
| A településen iparűzési adót fizető vállalkozások száma (db) |  | 2.100 | 2.500 |
| Az iparűzési adóból származó bevételek (millió Ft) |  | 314 | 740 |
| Telephely engedéllyel rendelkező vállalkozások száma (db) | Nincs adat | 120 | 150 |
| A háztartások száma a településen | Nincs adat | 8820 | 8502 |

II.)	A tervezési területen keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok típusai, mennyisége és eredete

II/1.) Nem veszélyes hulladékok

2008. évi adatok alapján

|  | Keletkezett hulladék típusa | Mennyisége (t/év) | Hulladék eredete | EWC- kód |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Települési szilárd hulladék | Kommunális | 10 000 | Háztartásokból származó | 200301 |
|  | Papír és karton csomagolási hulladék | 115 | Háztartásokból származó | 200101 |
|  | Üveg csomagolási hulladék | 70 | Háztartásokból származó | 200102 |
|  | Műanyag csomagolási hulladék | 47,7 | Háztartásokból származó | 200139 |
|  |  | Összesen: 10 232,7 |  |  |
|  | Építési, bontási hulladékok | 2217 | Háztartásokból származó | 170904 |
| Települési folyékony | Szennyvíz | 76176 | Háztartásokból származó | 200304 |
|  | Kommunális szennyvíziszap | 11377 | Háztartásokból származó | 190805 |

a lakosság és az önkormányzat üzemeltetésében lévő(felelősségi körébe tartozó) gazdasági szervezeteknél keletkező hulladékok figyelembevételével.

Nem veszélyes hulladékok esetében a szelektíven gyűjtött hulladék mennyisége:

| Év | PET palack (t ) | Papír (t ) | Üveg (t ) | Összesen (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2003 | 10,225 | 31,504 | 20,814 | 62,543 |
| 2004 | 13,874 | 54,046 | 18,625 | 86,545 |
| 2005 | 22,661 | 86,339 | 38,856 | 147,856 |
| 2006 | 38,606 | 115,891 | 51,254 | 205,751 |
| 2007 | 45,533 | 96,957 | 65,066 | 207,556 |
| 2008 | 47,734 | 115,018 | 70,041 | 232,793 |

II/2.) Veszélyes hulladékok

2008. évi adatok alapján

|  | Keletkezett hulladék típusa | Mennyisége (t/év) | Hulladék eredete | EWC- kód |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Veszélyes hulladék | Klór- fluor-szénhidrogéneket tartalmazó kiselejtezett berendezés | 3 | Háztartásokból származó | 200123* |
|  | Elhasznált étolaj | 5 | Háztartásokból származó | 200125* |
|  | Akkumulátor | 2 | Háztartásokból származó | 200133* |
|  | Elektromos,elektronikai hulladék | 7 | Háztartásokból származó | 200135* |
|  | Egészségügyi hulladék | 0,963 | Háztartásokból származó | 200131* |
|  | Állati eredetű hulladék | 49 | Háztartásokból származó | 180202* |
|  | Azbeszt tartalmú pala | n.a. | Háztartásokból származó | 170601* |
|  | Olajos gumiabroncs | n.a. | Háztartásokból származó | 160121* |
|  | összesen | 66,963 |  |  |

a lakosság és az önkormányzat üzemeltetésében lévő(felelősségi körébe tartozó)  gazdasági szervezeteknél keletkező hulladékok figyelembevételével.

III.)	Az éves hulladékmérleg bemutatása, különös tekintettel a hasznosításra vagy ártalmatlanításra

III/1.) Nem veszélyes hulladékok esetén

2008. évi adatok alapján

| Hulladék | Hasznosítás |  | Égetés |  | Lerakás |  | Egyéb módon kezelt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | (t/év) | % | (t/év) | % | (t/év) | % | (t/év) |
| Települési szilárd hulladékok |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kommunális |  |  |  |  | 100 | 10 000 |  |  |
| Papír és karton csomagolási hulladék | 100 | 115 |  |  |  |  |  |  |
| Műanyag csomagolási hulladék | 100 | 47,7 |  |  |  |  |  |  |
| Üveg csomagolási hulladék | 100 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| Települési folyékony hulladék |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szennyvíz |  |  |  |  |  |  | 100 | 76176 |
| Kommunális szennyvíziszap |  |  |  |  |  |  | 100 | 11377 |
| Építési, bontási hulladékok |  |  |  |  | 100 | 4 |  |  |

III/2.) Veszélyes hulladékok esetén

| Veszélyes hulladék | Hasznosítás |  | Égetés |  | Lerakás |  | Egyéb módon kezelt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | (t/év) | % | (t/év) | % | (t/év) | % | (t/év) |
| Kiselejtezett berendezés |  |  |  |  | 100 | 8 |  |  |
| Elhasznált étolaj | 100 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Akkumulátorok és szárazelemek | 100 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Elektronikai hulladék | 100 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| Egészségügyi hulladék |  |  | 100 | 0,963 |  |  |  |  |
| Állati eredetű hulladékok |  |  |  |  |  |  | 100 | 49 |
| Azbeszt tartalmú pala |  |  |  |  | 100 | n. a. |  |  |
| Olajos gumiabroncs |  |  |  |  | 100 | n.a. |  |  |

IV. fejezet

A keletkezett hulladékok gyűjtése:

A településen a köztisztasági és kommunális szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos feladatokat a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási ZRt. látja el. A feladat ellátására kötött közszolgáltatási szerződés keretében történik a település szilárd hulladék begyűjtése, szállítása és a Nádudvari lerakóba történő elhelyezése.

Hajdúszoboszló városában keletkező települési szilárd hulladék jelentős része (hulladékudvaron és a gyűjtőpontokon begyűjtött hasznosítható anyagok kivételével) a Hajdúszoboszlótól 22 km-re lévő Nádudvari lerakóba kerül.

Az átszállítás többletköltsége illetve az ártalmatlanítás költsége jelentős terhet ró a városra, ezért a költségek csökkentése érdekében Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a fő célnak a szelektív gyűjtés további fejlesztését, az ártalmatlanításra visszamaradó anyagok mennyiségének csökkentését tekinti.

Az Önkormányzat gazdasági társasága rendelkezik egy saját tulajdonú Komplex hulladékgazdálkodási teleppel.

A hulladékgyűjtő udvar(komplex telep) célja, feladatai:

- komposztáló tér – a városban keletkező ág, gally, nyesedék, fűkaszálék, falevél stb. komposztálására

- hulladékgyűjtő udvar – jelenleg lehetőség van: PET palack, üveg, papír, textil, hulladékká vált elektronikai berendezések, akkumulátorok, szárazelem, kiselejtezett hűtőgépek, darabos hulladék (lom) gyűjtésére

- átrakó állomás – a kötelező hulladékszállításon felül keletkező települési szilárd hulladék fogadására, mely évi cca. 10.000 m3 laza hulladékot jelent.

A Komplex telep (így a hulladékudvar is) a régi hulladéklerakó telepen valósult meg. A régi lerakó rekultiválásra került, a komposztálás során keletkező komposztot a város közterületeinek, parkjainak talajerő utánpótlására, talajszerkezet javítására kerül felhasználásra.

A komposztálótér üzemelése

Szerves növényi maradvány (lomb, gally, nyesedék, kaszálék) hulladékgazdálkodási telepre történő beszállításakor a nyilvántartásba vétel után a beszállítót komposztálótérre irányítja a hulladékkezelő. Ott a hulladékkezelő által meghatározott helyen elhelyezheti a hulladékot.

A telepen elhelyezett szerves növényi maradványok mennyiségét az üzemvezető ellenőrzi, és szükség esetén (akkora mennyiségnél ami az ott végzett munkafolyamatokat- rakodás, szállítás- gátolja) elrendeli a hulladék aprítását. Az aprítást kis teljesítményű, BIO 400- as típusú aprítógéppel végzik.

Az aprítást legalább 3 fő dolgozó végzi. Az aprítás során 1 fő dolgozó az aprítógép TLT-ről történő meghajtásáról gondoskodik, 2 fő dolgozó a szerves hulladék garatba történő adagolását végzi.

Az anyagmozgatást, komposztforgatást BOBCAT kisgép végzi. Az érett komposztot prizmákban tárolják, rostálás után a városi közparkokba kerül felhasználásra.

V. fejezet     Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések.

A hulladékok szelektív gyűjtése a tervezés időszakában a kiemelten kezelendő hulladékáramokra még nem került bevezetésre. A szolgáltató rendeletben foglalt kötelezettsége, hogy évente legalább egyszer lomtalanítási akció kerüljön lebonyolításra. A városban a 15 gyűjtőpont 3 frakciósan van kialakítva: PET palack, Papír - karton, üveg gyűjtésére. Az edényzet a gyűjtendő hulladékra vonatkozóan felirattal, színnel jelölve. (30 db 1,2 m3 és 15 db 2 m3-es edényzettel). A szelektív gyűjtéshez jelenleg egy darab jármű áll rendelkezésre. A szelektív hulladék laza állapotban, bálázás nélkül a konténer telítettsége esetén az AKSD debreceni telephelyére kerül.

A csatornával nem rendelkező területeken keletkező szennyvizek elszállítását, az erre a feladatra jogosult, megfelelő engedéllyel rendelkező vállalkozó végzi. A szennyvíz elhelyezése és kezelése a Hajdúszoboszlói Közüzemi Kft. által üzemeltetett szennyvíztisztító telepen történik.

Szennyvíztisztító telepen végzett kezelés:

A kommunális szennyvíziszap kezelése melynek technológiáját az alábbiakban mutatjuk be:

A szennyvíztisztító telepen háromféle iszap keletkezik, a fő biológia fölösiszapja, a szippantott előkezelő nyers iszapja és a fölös iszapja. Ezeket az iszapokat egy iszaphomogenizáló és sűrítő műtárgyra vezetik. Itt megtörténik a különböző iszapok homogenizálása, majd kb. 4-5 % szárazanyag tartalommal iszapvíztelenítő centrifugákra vezetik. A víztelenítés során kb. 18-20 % szárazanyag tartalmú iszapot kapunk ezt az un. komposzttérre szállítják, a dekantvizet pedig a folyamat elejére vezetik.

A komposzttéren a kiszállított iszapot szalmával keverik, hogy a szárazanyag tartalom kb. 40-45 % legyen. Az így kevert anyagot prizmázzák és a komposztálási folyamat beindulása után a prizmákat keverik. Később a két prizmából egyet készítenek, hogy az optimális prizma keresztmetszetet biztosítani tudják. A folyamat során a prizma hőmérséklete eléri az 55-60 oC-t is. A 3-4 hónapos folyamat végén egy jó minőségű stabil komposztot nyernek, melyet a mezőgazdaságban lehet elhelyezni.

A Hajdúszoboszlói Közüzemi Kft. által üzemeltett szennyvíztisztító telepen a települési folyékony kommunális hulladék előkezelése külön műtárgyon történik.

A folyamat rövid leírása:

A tartálykocsi miután csatlakozott a leürítő vezetékhez, chipkártyával azonosítja magát, így a motoros tolózár nyitása után megkezdődhet az ürítés. Az azonosításkor rögzítésre kerül az időponton túl a beszállított mennyiség, az hogy honnan érkezett a szennyvíz, és milyenek annak paraméterei (pH., vezetőképesség).

A szilárd szennyeződések, kifogása egy finomrácson történik, a rácsszemét konténerbe kerül, melyet később a lerakóra szállítanak.

A folyékony fázis a kétszintes ülepítő műtárgyba kerül, ülepedés után levegőztető műtárgyra vezetik, ahol levegőztetik, majd utóülepítőbe vezetik. Az utóülepítőből recirkulációs iszapot vezetnek a levegőztető műtárgyra, hogy a folyamatot fenntarthassák.

Az utóülepítőből elfolyó előkezelt szennyvíz a tisztítómű elejére kerül és a csatornán érkező szennyvízzel együtt megtisztítják.

A kétszintes ülepítő nyers iszapját és az utóülepítő fölösiszapját az iszap homogenizáló és sűrítő műtárgyra vezetik, majd iszapkezelő vonalra kerül.

A Hgt. úgy rendelkezik, hogy azokat a lakosságnál hulladékká vált folyadékokat, amelyeket nem vezetnek el, és nem bocsátanak ki szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül, folyékony hulladéknak kell tekinteni és arra a törvény rendelkezései az érvényesek (3. § d). A települési folyékony hulladékkal (továbbiakban TFH) kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeit a 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet szabályozza.

A Hgt. 20. §-a egyértelműen meghatározza a TFH-ra vonatkozó előírásokat, az ingatlantulajdonos kötelezettségeit.

Az ingatlantulajdonosok felelőssége az ingatlan területén keletkező szennyvíz tárolására szolgáló létesítmények előírás szerinti megvalósítása, a keletkező szennyvizek elszállíttatása, amely az erre a feladatra jogosult, megfelelő engedéllyel rendelkező közszolgáltató vállalkozók igénybevételével lehetséges.

A Hajdúszoboszlói Közüzemi Kft. több mint 10 éve látja el a vízszolgáltatással, a szennyvízelvezetéssel és tisztítással, a folyékony hulladék kezelésével, valamint a távhőszolgáltatással kapcsolatos feladatokat.

Inert hulladéklerakón végzett munkák:

A szállító járművek az inert hulladék gyűjtő telepet szilárd burkolatú úton közelítik meg. A belépést a telepi dolgozó irányítja, ellenőrzi, és a mérlegelés után a telepi dolgozó határozza meg a beszállított hulladék kezelésének helyét. A depóniába behordott építési törmeléket folyamatosan lebillentik és elterítik.

VI. fejezet	A hulladékok kezelésére alkalmas kezelőtelepek és létesítmények, a kezelésre felhatalmazott vállalkozások

VI/1.)	Kezelési tevékenységek ismertetése hulladéktípusok szerint

Nem veszélyes hulladék esetén

| #### Megnevezés | #### EWC kód | #### Kezelési mód | #### Kezelési kód | #### Kezelő telep | #### Várható mennyiség (t/év) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | #### 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| #### Települési szilárd hulladék |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Kommunális hulladék | 200301 | Lerakás | D5 | Hajdúszo-boszlói Városgaz-dálkodási ZRt. | 10500 | 10800 | 11100 | 11400 | 11700 | 12000 |
| Müanyag csomagolási hulladék | 150106 | újrahasznosítás | R12 | AKSD Kft. | 49,3 | 50,9 | 52,5 | 54,1 | 55,7 | 57,2 |
| Papír és karton | 200101 | újrahasznosítás | R3 | AKSD Kft | 119 | 123 | 127 | 131 | 135 | 139 |
| Üveg hulladék | 200102 | újrahasznosítás | R3 | AKSD Kft | 72 | 74 | 76 | 78 | 81 | 84 |
| Építési bontási hulladék | 200301 | lerakás | D5 | Hajdúszo-boszlói Városgaz-dálkodási ZRt. | 2291 | 2365 | 2439 | 2513 | 2587 | 2660 |
| Települési folyékony hulladék |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szennyvíz | 200304 | Fizikai-kémiai kezelés | D9 | Hajdú-szoboszlói Közüzemi Kft. | 76176 | 75600 | 73000 | 70000 | 69000 | 68559 |
| Kommunális szennyvíziszap | 190805 | Lerakás | D5 | Térségi Hulladékgazdálkodási Kft. | 11377 | 11500 | 11700 | 11900 | 12100 | 12514 |

#### Veszélyes hulladék esetén

| Megnevezés | EWC- kód | Kezelési mód | Kezelési kód | Kezelő telep (végleges) | Várható mennyiség (t/év) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Elhasznált étolaj | 200126* | Újra-hasznosítás | R3 | Biofilter Kft. | 5 | 5 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,5 |
| Akkumulátor és szárazelem | 200133* | Újra-hasznosítás | R4 | AKSD Kft | 2 | 2 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 |
| Elektronikai hulladék | 200135* | Újra-hasznosítás | R4 | Klein Metals Kft. | 7 | 7 | 7,2 | 7,4 | 7,6 | 7,7 |
| Egészségügyi hulladék | 200131* | Égetés | D10 | Septox Kft. | 0,963 | 0,963 | 0,963 | 0,963 | 0,963 | 0,963 |
| Állati eredetű hulladék | 180202* | Égetés | D10 | Atev Zrt. | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |

D5      	            = Műszaki védelemmel kialakított lerakók

D9		= Fizikai-kémiai kezelés, amely olyan végtermékeket illetve vegyületeket   eredményez amelyek a jegyzékben szereplő D1-D12 pontjában felsorolt bármely művelet révén hulladékként kerülnek ki.(pl. bepárlás, szárítás)

D10		= Szárazföldön végzett égetés

R4		= Fémek és fémvegyületek visszaforgatása/kinyerése

R3		= Szerves anyagok visszaforgatása/kinyerése(oldószerek kivételével)

R12		= A hulladék tulajdonságainak megváltoztatása az R1-R11 pontokban felsorolt eljárások bármelyikébe való bevitele érdekében.

V/2.)	Engedéllyel rendelkező gyűjtő-szállító szervezet bemutatása

A Hajdúszoboszlón működő Komplex hulladékgazdálkodási telepen belül működik a komposztáló tér, ahol a városban keletkező ág, gally, nyesedék, fűkaszálék, falevél komposztálása történik. Itt található a hulladékudvar is, ahol a PET palack, üveg, papír, textil, elektronikai felszerelések, akkumulátorok gyűjtése-tárolása történik. Átrakó állomás is mivel az AKSD Kft. mint szállító és lerakó, a hulladékok elszállításáról is gondoskodik.

Szelektív hulladék gyűjtése, válogatása, bálázás: A másodnyersanyagok szállítását ipari környezetben konténerszállító gépjárművekkel végzik. A gyűjtőedényzet 10-32 köbméter térfogatú, a gyűjtött anyag minőségének függvényében tömörítőfejes kivitelben. A lakossági szelektív hulladékgyűjtés 2002 óta gyűjtőszigeteken történik. Helyszínenként 3 edényt helyeznek ki, külön gyűjtve a papírt, az üveget és a PET-palackot. A beszállított hasznosítható anyag mérlegelés után a bálázóüzembe kerül, ahonnan a bálázást követően a feldolgozás helyére szállítják. Az összegyűjtött másodnyersanyag mennyisége évről évre átlagosan több mint 20 százalékkal nő.

AKSD Kft. engedélyei:

A településen a köztisztasági és kommunális szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos feladatokat a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási ZRt. látja el. A feladat ellátására kötött közszolgáltatási szerződés keretében történik a település szilárd hulladék begyűjtése, szállítása és a Nádudvari lerakóba történő elhelyezése. A szennyvíztisztító telep vízjogi üzemeltetését is végzi. Szippantást helyi vállalkozó végzi.

Egyéb Engedélyek:

| Engedély |  |  | Engedélyes |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| megnevezése | száma | kelte | neve | telephelye |
| Hulladék ártalmatlanítási engedély | 4383/6/2002 | 2002. 10. 01. | Hajdúszoboszlói Közüzemi Kft. | 4200 Hajdúszoboszló, Bethlen u. 2. |
| Hulladék szállítási, begyűjtési engedély | 303/9/2004 | 2004. 08. 02. | Kovács Mihály-szippantó vállalkozó | 4200 Hajdúszoboszló, Szabadság u. 13. |
| Hulladékkezelési engedély | 1891/03/2008 | Érvényes: 2013. 06. 30. | Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Rt. | 4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5. |
| Hulladék begyűjtési és szállítási engedély | 3054/6/2002 | Érvényes: 2013. 09. 30. | Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Rt. | 4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5. |

VI. fejezet	Az elérendő hulladékgazdálkodási célok meghatározása

VI/1.)		A hulladékkeletkezés csökkentési célkitűzései

#### Nem veszélyes hulladékra vonatkoztatva

| Hulladék | Csökkentési célok | Várható mennyiség (t/év) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| Települési szilárd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kommunális | Lakosság szemléletformálása a cél,de a lakosság számának növekedése esetén a várható mennyiség is nőhet. | +20 | 10500 | 10800 | 11100 | 11400 | 11700 | 12000 |  |
| Müanyag csomagolási hulladék | Újrahasznosítás céljából történő gyűjtés,további gyűjtőszigetek kialakítása, de a lakosság számának növekedése esetén a várható mennyiség is nőhet. | +20 | 49,3 | 50,9 | 52,5 | 54,1 | 55,7 | 57,2 |  |
| Papír és karton | Újrahasznosítás céljából történő gyűjtés,további gyűjtőszigetek kialakítása, de a lakosság számának növekedése esetén a várható mennyiség is nőhet. | +20 | 119 | 123 | 127 | 131 | 135 | 139 |  |
| Üveg | Újrahasznosítás céljából történő gyűjtés,további gyűjtőszigetek kialakítása | +20 | 72 | 74 | 76 | 78 | 81 | 84 |  |
| Építési,bontási hulladék | Korszerű elemek,környezetbarát technológia | +20 | 2291 | 2365 | 2439 | 2513 | 2587 | 2660 |  |
| Települési folyékony |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ipari szennyvíziszap | A szennyvíz csökkentésével együtt nőhet | +10 | 11377 | 11500 | 11700 | 11900 | 12100 | 12514 |  |
| Szennyvíz | A csatornahálózat kiépítése | -10 | 76176 | 75760 | 73000 | 70000 | 69000 | 68559 |  |

| #### Hulladék | #### Csökkentési célok | Várható mennyiség (t/év) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | #### % | #### 2009 | #### 2010 | #### 2011 | #### 2012 | #### 2013 | #### 2014 |
| Étolaj | Újrahasznosítás céljából történő gyűjtés, de a lakosság számának növekedése esetén a várható mennyiség is nőhet. | +10 | 5 | 5 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 |
| Akkumulátor | Újrahasznosítás céljából történő gyűjtés, de a lakosság számának növekedése esetén a várható mennyiség is nőhet. | +10 | 2 | 2 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 |
| Elektromos hulladék | Szelektív gyűjtés, de a lakosság számának növekedése esetén a várható mennyiség is nőhet. | +10 | 7 | 7 | 7,2 | 7,4 | 7,6 | 7,7 |
| Egészségügyi hulladék | Szelektív gyűjtés, a „szennyező fizet „elv alkalmazása | 0 | 0.963 | 0.963 | 0.963 | 0.963 | 0.963 | 0.963 |
| Állati eredetű hulladék | Szelektív gyűjtés | +10 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |

Veszélyes hulladékra vonatkoztatva

#### VI/2.) Hulladékhasznosítási célkitűzések a tervezési területen

### Nem veszélyes hulladékra vonatkoztatva

| Hulladék | Hasznosítási, ártalmatlanítási célok | Várható mennyiség (t/év) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Települési szilárd |  |  |  |  |  |  |  |
| Kommunális | Biológiailag lebomló szerves anyag tartalom csökkentése háztartási komposztálással | 10500 | 10800 | 11100 | 11400 | 11700 | 12000 |
| Müanyag csomagolási hulladék | Újrahasznosítás céljából történő gyűjtés | 49,3 | 50,9 | 52,5 | 54,1 | 55,7 | 57,2 |
| Papír és karton | Újrahasznosítás céljából történő gyűjtés | 119 | 123 | 127 | 131 | 135 | 139 |
| Üveg | Újrahasznosítás céljából történő gyűjtés | 72 | 74 | 76 | 78 | 81 | 84 |
| Építési,bontási hulladék | Újrafeldolgozás feltételeinek biztosítása | 2291 | 2365 | 2439 | 2513 | 2587 | 2660 |
| Települési folyékony |  |  |  |  |  |  |  |
| Ipari szennyvíziszap | A szennyvíz csökkentésével együtt,a hasznosítási arány növelése,mezőgazdasági hasznosítása | 11377 | 11500 | 11700 | 11900 | 12100 | 12514 |
| Szennyvíz | A csatornahálózat kiépítése | 76176 | 75760 | 73000 | 70000 | 69000 | 68559 |

###### Veszélyes hulladékra vonatkoztatva

| #### Hulladék | #### Hasznosítási, #### ártalmatlanítási célok | Várható mennyiség (t/év) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | #### 2009 | #### 2010 | #### 2011 | #### 2012 | #### 2013 | #### 2014 |
| Étolaj | Újrahasznosítás céljából történő gyűjtés, a hasznosítás maximális kihasználtsága. | 5 | 5 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 |
| Akkumulátor | Újrahasznosítás céljából történő gyűjtés | 2 | 2 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 |
| Elektromos hulladék | Szelektív gyűjtés | 7 | 7 | 7,2 | 7,4 | 7,6 | 7,7 |
| Egészségügyi hulladék | Égetéssel történő ártalmatlanítás | 0.963 | 0.963 | 0.963 | 0.963 | 0.963 | 0.963 |
| Állati eredetű hulladék | Égetéssel történő ártalmatlanítás | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |

VII. fejezet		Cselekvési program, becsült költség

###### Nem veszélyes hulladékok kezelésével kapcsolatban

| Hulladék | Cselekvési program | Résztvevő | Időzítés | Eszközök | Becsült költség |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kommunális hulladék | Szelektív gyűjtési rendszer fejlesztésével tovább csökkenteni a mennyiségét, gyűjtőedények számának és állapotának folyamatos felülvizsgálata és fejlesztése | Lakosság Önkormányzat | 2012. december 31. | Szemléletformálás, megfelelő gyűjtőedényzet biztosítása (big-bag zsák) | 200.000 |
| Települési folyékony | Csatornahálózat teljes kiépítése, annak folyamatos ellenőrzése | Önkormányzat | 2014. december 31. | Kivitelezéshez szükséges eszközök,KPE cső | 800.000 |
| Ipari hulladékok | Szelektív gyűjtés fejlesztése, újrahasznosítási lehetőségek további felkutatása, alkalmazása. Építési,bontási hulladékok lehetőség szerinti csökkentése | Lakosság Önkormányzat | FOLYAMATOSAN | Korszerű, környezetbarát elemek felhasználása, Lomtalanítási akciók szervezése | 500.000 |
| Papír hulladék | Szelektív gyűjtés, újrafelhasználás | Lakosság, Önkormányzat | FOLYAMATOSAN | Újrahasznált papír használata, szelektív gyűjtőedényzet | 500.000 |

###### Veszélyes hulladékok kezelésével kapcsolatban

| Hulladék | Cselekvési program | Résztvevő/Időzítés | Eszközök | Becsült költség |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Veszélyes hulladékok | - Szelektív gyűjtés fejlesztése - Anyag és energiatakarékos technológiák alkalmazása - Környezetterhelést csökkentő folyamatirányítás a vállalkozások esetében - Lakossági szemléletformálás - Szakmai programok - A környezetvédelem előtérbe helyezése mind az oktatásban mind a médiában. - Lomtalanítási akciók szervezése | Önkormányzat, Vállalkozások, Lakosság 2014 december 31. | Oktatás, ismeretterjesztő anyagok, gyűjtőszigetek folyamatos kiépítése szelektív gyűjtőedényzet fejlesztése, háztartási komposztálás szorgalmazása Pályázati erőforrások megcélozása | Kb.1 Mft |

| Program | Becsült költség millió Ft |
| --- | --- |
| Összesen: | 3 millió Ft |

Hajdúszoboszló, 2009. november 9.